www.alkotest.ru

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АЛКОТЕСТЕР (АЛКОМЕТР)           "Стандарт+"

с отображением результатов измерений в   граммах спирта на 1 литр крови или  миллиграммов спирта на 1 литр выдыхаемого воздуха.

Внимание

Мы не считаем АЛКОТЕСТЕР (АЛКОМЕТР) "Стандарт+" профессиональным, потому что нет такой профессии: Измеритель алкоголя, но поддерживаем мнение наших Покупателей, что это, безусловно,                                         лучшая модель алкотестера в своем классе.

Перед использованием алкотестера помните:

Ни один алкотестер не дает точных показаний содержания алкоголя в крови. Показания  зависят от очень многих факторов: особенностей организма, усталости, питания, температуры воздуха, ветра, курения, времени, прошедшего от последнего приема алкоголя до времени измерения и т.д. Вы не должны полагаться на него  в качестве единственной основы для определения опьянения или принятия решения о безопасности управления  транспортным средством, эксплуатации оборудования, или занятием опасными видами деятельности.

Производитель, импортер или дистрибьютор не несут ответственности за использование этого прибора.  Этот продукт не должен использоваться в качестве окончательного инструмента для определения: в состоянии ли  человек управлять автомобилем или устройством.

## Употребление любой дозы алкоголя снижает рефлексы при управлении транспортным средством или опасным механизмом!

Перед использованием алкотестера внимательно ознакомьтесь со следующей инструкцией.

АЛКОТЕСТЕР (АЛКОМЕТР) "Стандарт+" относится к классу алкотестеров, предназначенных для  измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе и содержания алкоголя в крови. Прибор оснащен NM алкогольным сенсором нового поколения. Способен выдавать аудио- и видео- сигнал тревоги, оповещающий о превышении пределов допустимых концентраций алкоголя. Имеет удобный дизайн, максимально адаптированный для персонального использования

Основные функции:

Тип сенсора: NM Hot-wire alcohol sensor.

Высокая чувствительность и стабильность результатов.

Цифровой дисплей с голубой подсветкой.

Звуковое предупреждение превышения предустановленных пределов.

Автоматическое тестирование сенсора.

Низкое энергопотребление.

Технические характеристики

Пределы измерений: 0.00～0.99mg/L; 0.00～1.99‰BAC; 0.000～0.199%BAC.

Уровень подачи сигнала тревоги: 0.25mg/L; 0.5‰BAC; 05%BAC.

Точность измерений: ±10%

Время разогрева датчика: 20 сек.

Время измерения (выдоха): 5 сек.

Напряжение питания: 4.5V（3 батарейки «AAA» типа）

Ток: ≤ 120mA

Рабочая температура: -10℃～50℃.   Влажность: ≤ 95%

Дисплей: 3 знака, с голубой подсветкой.

Размеры (мм): 103×65×27mm

Вес (без батареек): ≤ 64 грамма

Приблизительное число измерений до замены батареек: ≥ 200 раз

Структурное и функциональное описание

Рисунок 1:

7

Вид спереди		  Вид сзади

| 1 | Съемный мундштук |
| --- | --- |
| 2 | Отверстие динамика |
| 3 | Кнопка включения |
| 4 | Батарейный отсек |
| 5 | LCD дисплей |
| 6 | Вентиляционное отверстие |
| 7 | Отсек для мундштуков |

Функциональное описание

- Откройте крышку батарейного отсека (4 на рис.1) с задней стороны. Вставьте 3 батарейки «ААА» типа и закройте крышку батарейного отсека.

- Извлеките съемный мундштук из отсека для мундштуков (7 на рис.1) и вставьте его как показано на Рисунке 1.

- Нажмите на кнопку включения (3 на рис.1) в течение 1 секунды. Прозвучит сигнал «бип», на дисплее отобразится символ “ warm up “. Начнется обратный отсчет от 20 до 0.

- По окончании обратного отсчета прозвучит сигнал «бип». После сигнала непрерывно подуйте в мундштук (1 на рис.1) в течение 4 сек до следующего сигнала «бип». После сигнала результаты измерений отобразятся на дисплее.

- Результаты измерений могут быть отображены:

-  %BAC – концентрация алкоголя в крови (в России не используется)

-  ‰BAC –  промилле в крови (граммах спирта на 1 литр крови)

-  mg/l   –  промилле в выдыхаемом воздухе (миллиграммах спирта на 1 литр выдыхаемого воздуха)

- Нажимайте последовательно кнопку включения (3 на рис.1) для изменения единиц отображения результатов (% BAC - ‰BAC - mg/l).

Внимание: Алкотестер помнит последнее отображение единиц результатов, до замены батареек.

То есть, если Вы в последний раз выводили результаты в mg/l, алкотестер будет сразу по умолчанию отображать результаты в mg/l при каждом последующем измерении.

- По окончании измерений LCD дисплей выключится через 20 секунд и алкотестер перейдет в дежурный режим с очень низким режимом энергопотребления.

- Мерцание дисплея при нажатии на кнопку включения (3 на рис.1) сигнализирует о разряде батареек. В этом случае следует немедленно заменить батарейки: 3 штуки “AAA” типа.

Внимание: Во избежание выхода прибора из строя меняйте все 3 батарейки одновременно. Не используйте разряженные (частично разряженные) батарейки вместе с новыми.

- При нажатии на кнопку включения (3 на рис.1) происходит автоматическое тестирование сенсора на исправность и правильность измерений. В случае загрязнения поверхности сенсора возможно автоматическое восстановление и перезагрузка алкотестера (примерно 10 сек.). Если правильные результаты отобразить невозможно, на дисплее появится символ “ ER”. В этом случае попробуйте извлечь и повторно вставить батарейки и снова нажать на кнопку включения (3 на рис.1) для автоматического тестирования и восстановления датчика.

Примечание

- Избегайте падений и ударов прибора.

- В загазованном воздухе показания прибора не будут правильными.

- При низком уровне заряда батареек показания прибора будут неточными.

- Проводите измерение не раньше, чем через 10 мин. после приема алкоголя.

- Если Вы не использовали прибор долгое время, то первые 3 измерения могут быть не точными.

- Не храните прибор в среде агрессивных газов (хлора и т.д).

- При правильном хранении и эксплуатации срок жизни прибора не менее 2 лет.

- Используйте мягкую ткань для протирки прибора. Не используйте агрессивные жидкости для удаления грязи с поверхности прибора. Избегайте попадания жидкости на сенсор прибора.

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие эксплуатационные характеристики прибора.

Прежде, чем обратиться к специалисту:

| Неисправность | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| LCD дисплей не светится при нажатии на кнопку включения | Неправильно вставлены батарейки | Вставьте батарейки, соблюдая полярность |
|  | Батарейки разряжены | Замените батарейки на новые |
| Алкоголь не обнаруживается при измерении | Не завершен этап «Warm-up» | Дождитесь завершения этапа «Warm-up» и только после этого дуйте в мундштук |
| На дисплее отображается «FFF» | Поврежден сенсор | Обратитесь к специалисту |
| При автовыключении отображается «Low voltage» | Батарейки разряжены | Замените батарейки на новые |

www.alkotest.ru